OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÉHO OBJEKTU	2

1.1 	Stavba	2

1.2 	Investor	2

1.3	Projektant	2

2.	ÚVOD	3

3.	POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA	4

4.	POPIS EXIST. STAVU A NAPOJENIA NA EXIST. CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA POZEMKY	8

5.	ZÁVER:	8

TECHNICKÁ  SPRÁVA

„VIACÚČELOVÁ ŠPORTOVÁ HALA, EU BRATISLAVA –

SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY“

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVEBNÉHO OBJEKTU

1.1 	Stavba

Názov stavebného objektu: 	Spevnené plochy a chodníky

Miesto stavby:

Mesto:	Bratislava

Okres:	Bratislava V

Kraj:	Bratislavský

Katastrálne územie:	Petržalka

Druh stavby:	novostavba

1.2 	Investor

Názov a adresa: 	Ekonomická univerzita v Bratislave,

Dolnozemská cesta 1

852 35 Bratislava

1.3	Projektant

Názov a adresa:	Ateliér SLABEY s.r.o.

Pútnická 18

841 06 Bratislava

Hlavný inžinier projektu:	Ing. arch. Ladislav Slabey

Zodpovedný projektant časti:	DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62

010 01 Žilina

Zodpovedný inžinier časti:	Ing. Peter Vonš

ÚVOD

Účelom projektovej dokumentácie (PD) je vypracovanie návrhu hlavného objektu, ktorým je viacúčelová športová hala v Bratislave na pozemkoch a v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave. Predmetom riešenia tejto časti PD je návrh spevnených plôch, parkovacích a odstavných stojísk v rámci areálu, ako aj zásobovania danej haly a jej obsluhu, a v neposlednom rade plôch pre peších – prístup verejnosti a športovcov do objektu viacúčelovej haly.

Viacúčelová športová hala bude prioritne určená na využitie študentov a zamestnancov univerzity.

Projektová dokumentácia, respektíve samotný stavebný objekt SO 07 „Spevnené plochy, chodníky“, rieši dopravné napojenie na priľahlú cestnú komunikačnú sieť a dispozíciu spevnených plôch, komunikácií, parkovania v rámci spomínaného objektu viacúčelovej športovej haly na pozemku investora. Z uvedeného zároveň vyplýva aj návrh počtu parkovacích miest, ako aj ich usporiadanie a rozmery. Stavba športovej haly sa nachádza v k.ú. Petržalka, okres Bratislava V, kraj Bratislavský a na pozemkoch KNC číslo 5485/60 a 5485/61, ktoré sú vo vlastníctve investora danej stavby.

Predmetná lokalita sa nachádza v zastavanom území areálu Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorý je sprístupnený z ulice Dolnozemskej. Novostavba je primárne napojená na ulicu Májovú, ktorá sa následne zaúsťuje na ulicu Dolnozemskú.

Predmetom riešenia je návrh parkovacích stojísk, ich napojenie na ulicu Májovú v jednom bode, ako aj riešenie súvisiacich stavieb v danom okolí v zmysle štúdií a územných plánov a to vedenie cyklotrasy týmto územím.

Vzhľadom na dopravno-výkonnostné požiadavky:

V súčasnosti sa jedná o čiastočne zastavanú lokalitu časti mesta Bratislava, mestskej časti Petržalka, v areáli Ekonomickej univerzity. Predmetný areál, časť nezastavaného územia, bude slúžiť novostavbe viacúčelovej športovej haly. Predpokladá sa touto realizáciou zvýšenie dopravy v danej lokalite, a to o počty návštevníkov a zamestnancov novostavby, nakoľko pozemok je v súčasnosti voľný, nevyužívaný. Tieto nárasty nebudú mať za následok zníženie komfortu a pohybu po existujúcej účelovej komunikácií na ul. Májová. Nepredpokladá sa zvýšenie nehodovosti v danom území.

Použité podklady:

- snímok z katastrálnej mapy KN-C (poskytnutý objednávateľom)

- polohopisné zameranie územia (poskytnutý objednávateľom)

- objednávka investora a jeho požiadavky

- projektová dokumentácia hlavného objektu Haly a iných objektov

- platné STN, STN EN, TKP, TP a iné predpisy

- podmienky dotknutých orgánov štátnej správy

POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA

Smerové riešenie:

Návrh spevnených plôch a chodníkov pozostáva zo smerového spojenia medzi navrhovaným objektom a existujúcim vjazdom z ulice Májová. Smerové riešenie je zrejmé z výkresovej prílohy č.3 Podrobnej situácie. Parkovacie plochy sa nachádzajú juhozápadne od novostavby haly, z tejto strany je situovaný aj príjazd k danej stavbe. Voľná šírka danej komunikácie je 5,5m. Táto komunikácia je bez obrubníkovej úpravy, to znamená s nespevnenými krajnicami a s odvodnením povrchovej vody do okolitej zelene.

Prevádzkový poriadok:

Prevádzkový poriadok na parkovacích plochách Ekonomickej univerzity v Bratislave je riešený v dokumentácii nasledovne. Vyznačením trvalého dopravného značenia, sa obmedzí časovo parkovanie a odstavovanie vozidiel jednak študentov a zamestnancov univerzity, ako aj návštevníkov haly zo strany širokej verejnosti.

Statická doprava:

Podľa požiadaviek statickej dopravy je v rámci návrhu uvažované nasledovne. Pre potrebu novostavby viacúčelovej športovej haly je potrebných 83 stojísk. Pri realizácii stavby bude vyhotovených nových 20ks parkovacích stojísk. Zároveň sa uvažuje s využitím parkovacích miest v priestore areálu univerzity, kde sa nachádza ďalších 97 stojísk. Z týchto bude pre potreby haly vyčlenených 63 stojísk pre parkovacie možnosti viacúčelovej športovej haly EUBA. Jedná sa o zástupné parkovacie miesta, ktoré budú využívané pre prednáškovú aulu v doobedňajších hodinách a v prípade využívania haly zas v poobedných hodinách pre športové udalosti resp. vyžitie. Podrobný popis o počte a návrhu počtu stojísk pre danú stavbu je v prílohe technickej správy.

Kapacita haly pre výpočty potrebného množstva parkovacích miest bola uvažovaná:

- návštevníci 240 osôb,

- športovci 60 osôb

- zamestnanci údržby a prevádzky haly 2 osoby.

Na priestore spevnených plôch parkoviska v areáli pri objekte športovej haly sú navrhnuté parkovacie stojiská a manipulačné plochy  v zmysle STN 73 6056, a ďalej státia pre osoby s obmedzenou možnosťou pohybu v zmysle vyhlášky č.532/2002 Z.z..

Rozmery novo navrhovaných stojísk sú 2,5x5,0m, vyhradeného stojiska pre osoby so zdravotným postihnutím je 3,5x5,0m. Toto stojisko je navrhované čo najbližšie vstupu do haly. Všetky prístupové komunikácie a chodníky pre peších, ako aj samotné vstupy do objektu sú navrhované ako bezbariérové.

Parkovacie plochy sú navrhované v rozmiestnení 2x10ks stojísk po oboch stranách prístupovej komunikácie.

Výškové riešenie:

Výškové riešenie spevnených plôch pre vozidlá a chodcov je priamo závislý samotnému výškovému  osadeniu danej haly (±0,000 = 135,97 m.n.m), ako ja napojeniu spevnených plôch na jestv. komunikácie v rámci areálu EU BA (ul. Májová).  Taktiež z dôvodu minimalizovania zemných prác a spôsobu odvodnenia spevnených plôch je nutné prihliadať na celkovú konfiguráciu jestv. terénu v mieste stavby.

Výškové osadenie respektíve podrobné riešenie spevnených plôch je zrejmé  z výkresových príloh č.3 Podrobnej situácie a č.5 Priečnych rezov.

Šírkové riešenie:

Zo južnej strany navrhovanej haly je riešená účelová komunikácia šírky 6,0 resp. 5,5m, ktorá bude slúžiť pre príjazd na parkoviska, ako aj zásobovanie technikou. Následne je vedená popri budove haly v š.3,0m do zadnej časti, kde je umiestnené obratisko pre vozidlá obsluhy.  Z východnej strany objektu haly je navrhovaný chodník šírky 2,0m pre prístup údržby v rámci servisu a opráv. Zo severnej južnej strany haly je navrhovaný chodník pre peších v š.4,0m, s prípadným ojedinelým pojazdom vozidiel technicky alebo osobnej dopravy na naloženie a vyloženie materiálov. Zo západnej strany haly je navrhovaných chodník pre peších, šírky 2,0m a hlavný vstup do objektu haly pre jej návštevníkov. Samotná hala je z ulice Májová sprístupnená a napojená v troch bodoch (dva pre peších a jeden pre osobnú dopravu). Šírkové usporiadanie spevnených plôch, komunikácii a chodníkov, polomery zaoblení vjazdov  je zrejmé z prílohy č.3  Podrobnej situácie a č.4 Vzorových priečnych rezov.

Konštrukčné zloženie spevnených plôch a chodníkov:

V rámci technického riešenia sú navrhnuté nasledovné konštrukčné zloženia vozoviek a chodníkov:

Konštrukcia vozovky účelovej komunikácie s dláždeným krytom			1.

Cementobetónová vozovka	CB III, Dmax 22, S1 C20/25STN 73 6123-1	200mm

Stabilizácia cementom	SC II, CBGM C8/10, 22	STN 73 6124-1	150m

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny	ŠD CDEKLAROVANÁ  31,5GE	STN 73 6126	200mm

*Výmena podložia – vrstva zo štrkopiesku	ŠD CDEKLAROVANÁ 31,5GE	STN 73 6126      	0 – 100mm

Konštrukcia vozovky spolu	650mm

Zhutnená pláň vozovky Edef2=45MPa na zhutnenej pláni

Konštrukcia vozovky spevnenej plochy parkovacích miest s dláždeným krytom		2.

Cementobetónová vozovka	CB III, Dmax 22, S1 C20/25STN 73 6123-1	200mm

Stabilizácia cementom	SC II, CBGM C8/10, 22	STN 73 6124-1	150m

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny	ŠD CDEKLAROVANÁ  31,5GE	STN 73 6126	200mm

Ochranná geotextília min.300g/m2	GTX	STN 73 4030

Izolácia proti ropným látkam a olejom	PE-HD	STN EN 13 967

Ochranná geotextília min.300g/m2	GTX	STN 73 4030

*Výmena podložia – vrstva zo štrkopiesku	ŠD CDEKLAROVANÁ 31,5GE	STN 73 6126      	0 – 100mm

Konštrukcia vozovky spolu	650mm

Zhutnená pláň vozovky Edef2=45MPa na zhutnenej pláni, pomer modulov deformácií Edef2/Edef1 nesmie prekročiť hodnotu 2,5.

Konštrukcia chodníkov pre peších s dláždeným krytom	3.

Betónové dlažbové tvarovky	DL I	STN 73 6131-1	60mm

Lôžko z drveného kameniva	L	STN 73 6126	30mm

Nestmelená vrstva zo štrkopiesku	ŠD CDEKLAROVANÁ  31,5GE	STN 73 6126      	200mm

Konštrukcie chodníka spolu				290mm

Zhutnená pláň vozovky Edef2=30MPa

Obrubníky

V mieste parkovacích plôch s kolmým parkovaním vzniká z dôvodu napojenia na zelené plochy resp. napojenia chodníkov a plochy pre peších, a taktiež v napojení parkoviska na účelové komunikácie, stret rozdielnych konštrukcii vozovky (styk asfalt – zeleň, CB kryt – zeleň, dlažba - zeleň). Na rozhraní plôch CB vozoviek a parkovacích miest budú osadené cestné bet. obrubníky bez skosenia v úrovni nivelety vozovky. Pre ohraničenie plochy spevnených plôch parkoviska a účelovej komunikácie sa použije betónový obrubník so skosením vo výškovej úrovni +10cm nad povrchom vozovky. Ten bude osadený po obvode miest na parkovanie a státie na oddelenie plôch pre peších resp. zelených plôch úpravy areálu. Cestný obrubník vo výškovej úrovni +2cm bude slúžiť pre bezbariérový prístup osôb so zdravotným postihnutím na spevnené plochy pre chodcov v areáli, a zároveň pre prístup do objektu športovej haly.

Trasa chodníka pre peších ku hlavnému vstupu do objektu ako aj po obvode športovej haly bude od trávnatých plôch oddelená parkovým obrubníkom zapusteným do úrovne nivelety chodníka.

Obrubníky sa osadia do bet. lôžka min. hr. 100mm z betónu C 12/15- X0.

Odvodnenie:

Povrchové odvodnenie navrhovanej plochy parkoviska v rámci výstavby športovej haly je v maximálnej miere riešené odvedením pozdĺžnym a priečnym sklonom do navrhovaných odvodňovacích zariadení (uličné vpuste).

Navrhované plochy na odvodnenie do vpustov sú v celkovej výmere 702m2 budú rozdelené priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi na  dielčie, pre ktoré pripadá návrh celkovo 3ks uličných vpustov s odtokovou mrežou 500x500mm a kalovým košom pre zachytenie hrubých nečistôt a to v zmysle výkresových príloh, pričom dve sú v parkovacej ploche a jedna na konci v navrhovanom obratisku.

Povrchové zrážkové vody budú následne odvedené do dažďovej kanalizácie, ktorá je riešená samostatným stavebným objektom. Zrážkové vody z povrchu chodníkov budú odvedené voľne do terénu.

Odvodnenie pláne vozoviek spevnených plôch je riešené v celom priestore po zemnej pláni konštrukcie vozoviek v sklone min. 3% do vsakovacieho trativodu, ktoré sú napojené do uličných vpustov. Pre prípad úniku väčšieho množstva ropných látok v priestore parkoviska je do konštrukcie vozovky parkoviska zabudovaná izolácia proti ropným látkam a olejom ochránená proti prerazeniu štrkovitým materiálom ochrannou geotextíliou.

Podpovrchové odvodnenie pláne vozoviek spevnených plôch smeruje sklonom do navrhovaných drenážnych rýh a trativodov DN 150, následne do dažďovej kanalizácie, a rovnako po prečistení v odlučovačoch ropných látok (ORL) do vsakovacích blokov v priestore areálu.

Pre riziko prieniku ropných látok do konštrukcie vozovky parkovacích miest v dôsledku havárie (CB kryt), je v rámci návrhu riešené osadenie protiropnej fólie na spodnú hranu konštrukciu vozoviek. Prípadný únik ropných látok bude riešený zachytením na fólii a odtokom do ORL.

Zemné práce:

V rámci prípravných prác územia sa vykoná zhrnutie humóznej vrstvy a oddrnenie zazelenaných plôch spolu s búracími prácami v potrebnom rozsahu. Zároveň sa vykonajú hrubé terénne úpravy na vyhotovenie zemnej pláne pod budúcou konštrukciou vozovky spevnených plôch pre účelovú komunikáciu a parkovanie.

Búracími prácami sa taktiež zabezpečí príprava styku jestv. vozovky účelovej komunikácie na ul. Májová s novostavbou a napojením spevnených plôch a vozoviek.

V rámci zemných prác na spevnených plochách budú realizované zásypy, výkopy a odkopy v mieste vjazdu a samotných spevnených plôch a chodníkov. Zemnú pláň je povinný zhotoviteľ odkryť tesne pred pokrývkou konštrukčných vrstiev vozovky. Zemná pláň sa zhutní na požadovanú mieru zhutnenia podľa Proctor Standard 95 %. Na zemnej pláni musí byť dosiahnutá minimálna miera zhutnenia na min. 30 MPa – chodníky a 45 MPa – plochy pre vozidlá. V prípade, že výkopy budú prevádzané v miestach inžinierskych sietí, musia byť výkopové práce prevádzané ručne!

V prípade, že podložie tvorí málo únosné resp. neúnosné podložie je potrebné vykonať opatrenia na zvýšenie únosnosti podložia a to jedným zo spôsobov: zlepšením zeminy použitím hydraulických spojív, výmenou tohto podložia v potrebnej hrúbke, úpravou vodného režimu v podloží, prípadne použitím geosyntetík, prípadne ich kombináciou s inými úpravami podložia. Túto skutočnosť je nutné pri výstavbe preveriť a únosnosť na podloží overiť statickou zaťažovacou skúškou pred pokládkou konštrukčných vrstiev! V prípade nedosiahnutia požadovaných hodnôt previesť úpravy podložia, ktoré sú vyššie spomínané – nepredpokladá sa však s takýmito úpravami)

Po vykonaní stavebných prác na objekte dôjde k urovnaniu jednotlivých okolitých plôch tak, aby boli plynule napojené na okolitý terén a následne zahumusované a zatrávnené min. hr. 150mm.

Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s STN 386413 a STN 733050. Pred začatím zemných  prác musia byť  v teréne vytýčené všetky  podzemné inžinierske siete ich správcami. Pri práci  v ich blízkosti je  nutné  rešpektovať  ich ochranné pásma a vyjadrenia správcov týchto vedení. Pri križovaní  navrhovaných   podzemných vedení s jestvujúcimi  musia byť dodržané minimálne  vzdialenosti vedení podľa  STN 73 6005.

Bezpečnostné zariadenia:

Na predmetnom objekte spevnených plôch sa nenachádzajú žiadne bezpečnostné zariadenia. Bezpečnosť bude zariadená bezpečnostnými odstupmi a návrhovými parametrami v zmysle STN ako aj trvalým dopravným značením počas užívania stavby a dočasným dopravným značením počas realizácie stavby (toto bude predmetom riešenia nasledujúceho stupňa projektovej dokumentácie a to projektu pre stavebné povolenie).

Trvalé dopravné značenie

V návrhu trvalého dopravného značenia sú použité zvislé a vodorovné dopravné značky. Vyhotovenie dopravných značiek musí spĺňať všetky podmienky v zmysle normy STN 01 8020, STN 73 6101, STN 73 6100, zákona NR SR č. 8/2009, vyhlášky MV SR 30/2020 z.Z.

Zvislé dopravné značky sa umiestňujú, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, pri pravom okraji v smere

jazdy vozidiel. Sú navrhnuté v prevedení pozinkovaný hrubostenný plech, pozinkovaný oceľový nosič, fólia reflexné prevedenie – použitá vysoko reflexná fólia min. triedy 2-250 cd/lux/m-2, spĺňajúca podmienky stanovené STN 01 8020. Kotvenie nosičov (min. 2 stĺpikov z dôvodu stability v zimnom období) sa navrhuje do A1 – pätiek, ktoré sa zabetónujú do výkopu v zeleni. Všetky novo navrhované značky sú základného rozmeru.

Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do vymedzeného dopravného priestoru (voľná šírka a výška cesty), optimálna vzdialenosť bližšieho okraja značky je v páse 0,5-2,0m od krajnice cesty. Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia sa umiestňujú približne kolmo k smeru cestnej premávky (maximálny účinok odrazu svetelných lúčov reflektorov vozidla).

Vodorovné dopravné značenie symbolov pre miesta na parkovanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu bude zriadené nástrekovou technikou na nový očistený povrch vozovky (z hľadiska požiadavky na kvalitu a životnosť vodorovného značenia), pričom sú navrhnuté v retroreflexnej úprave v súlade s STN 01 8020 bielej farby, v hrúbke vrstvy 2-3mm.

Návrh počtu odstavných stojísk pre potreby objektu je riešený výpočtom podľa STN 73 6110, rozmery jednotlivých stojísk a parkoviskových komunikácii sú navrhnuté v zmysle normy STN 73 6056.

Definitívny návrh zvislého dopravného značenia ako aj umiestnenie a rozmery parkovacích stojísk je vyznačený vo výkrese č.6 Trvalého dopravného značenia.

Dočasné dopravné značenie

Účelom projektu dočasného dopravného značenia je zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas stavebných prác na predmetnej stavbe. Stavba je rozdelená na dva realizačné celky a to:

- Výstavba haly ktorá bude trvať približne 2 roky o zriadením vjazdu z účelovej komunikácie ulica Májová.

- Napojenie spevnených plôch navrhovaných na účelovú komunikáciu – ulicu Májovú a toto bude v trvaní približne 2-3 týždne, kde bude táto komunikácia zúžená

Vjazd do územia bude z cesty I/2 – ulice Dolnozemská cez ulicu Májová na predmetné stavenisko.

Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný v zmysle TP 06/2013 „Vzorové schémy pre pracovné miesta“ schválený MDPaT SR s účinnosťou od 15.11.2013, v zmysle zákona NR SR 08/2009 „Zákon o premávke na pozemných komunikáciách“, v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia a podľa miestnych podmienok v území.

POPIS EXIST. STAVU A NAPOJENIA NA EXIST. CESTNÚ SIEŤ, PRÍSTUP NA POZEMKY

Poloha stavby sa nachádza v meste Bratislava v mestskej časti Petržalka. Predmetné územie je areálom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hlavný príjazd je z ulice Dolnozemskej a následne k novostavbe haly po účelovej komunikácii na ulici Májová. Ulica Májová komunikácia šírky 5,5m bez obrubníkovej úpravy s asfaltobetónovým krytom v relatívne dobrom stave.

ZÁVER:

Stavba bude napojená v jednom bode na ulicu Májovú, ktorá je napojená následne na ulicu Dolnozemskú v Bratislave. Všetky zmeny je nutné komunikovať s projektantom predmetnej časti stavby. Projekt je koordinovaný s ostatnými stavebnými objektmi a hlavným objektom viacúčelovej športovej haly. Vyhotovenie PD zodpovedá podkladom a informáciám poskytnutým objednávateľom PD. Prepočtom stojísk je preukázané ich dostatok pre danú stavbu.

PROJEKT SLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY

Použitá literatúra:

1/ Zákon NR SR č. 8/2009 „O premávke na pozemných komunikáciách“

2/ Vyhl. MV SR 30/2020 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia

3/ STN 73 6100 Názvoslovie cestných komunikácií a jej zmeny a opravy

4/ STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic a jej zmeny a opravy

5/ STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách

6/ STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií a jej zmeny a opravy

7/ a iné zákony, vyhlášky, normy a predpisy

„Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. ÚNMS/00427/2020-702/000364/2020“.

V Žiline 06/2021							 			Ing. Peter Vonš